Приложение №1 к Объявлению

Техническая спецификация закупаемых работ

Лот №1 Изготовление и установка металлопластиковых витражей – Здания интерната филиала НАО «Республиканская физико-математическая школа» г.Алматы, расположенное по адресу: г.Алматы, район Бостандыкский, бульвар Бухар Жырау 36, корпус 1 способом запроса ценовых предложений

      - Потенциальный поставщик должен обладать опытом аналогичных работы не менее 1 (года). Опыт работы подтверждается нотариально заверенными копиями договоров подряда или субподряда и актов выполненных работ (оказанных услуг) либо их электронными копиями с официального сайта государственных закупок Республики Казахстан (электронные документы нотариально не заверяются).

      - Перечень и объем работ:

| № лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма, выделенная для закупок на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и установка металлопластиковых витражей – Здания интерната филиала НАО «Республиканская физико-математическая школа» г.Алматы | 1) ПВХ профиля серии 58 трех камерный, толщина стенки не меньше 2.0 мм; 2) Фурнитура для металлопластиковых витражей – поворотно-откидная; 3) Металл оцинкованный - по периметру не менее 1.2 мм и перегородка не менее 2.0 мм; 4) Алюминиевая вертикально усилительная стойка – размер 58х58; 5) Стеклопакет -24 мм, 4м1+16+4м1 (одно стекло синяя тонировка). Все работы с монтажом. | шт. | 53 | 190 566,00 | 10 100 000,00 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1.	Гарантийный срок качества выполненных работ – 1 год со дня подписания акта выполненных работ.

2.	Изготовление и установка металлопластиковых витражей должно быть изготовлено и установлено качественно и своевременно строго в соответствии с Технической спецификацией. Полное описание работ, используемый материал, объемы работ и масштаб схемы металлопластиковых витражей указаны в Технической спецификации. Работы должны быть проведены в соответствии с действующими стандартами и техническими нормативами Республики Казахстан.

3.	При изготовлении и установки металлопластиковых витражей Поставщик обязан максимально применять высококачественные материалы, удовлетворяющие требованиям Заказчика.

4.	После завершения ремонт Поставщик обязан осуществить уборку и вывоз мусора с территорий Заказчика.

5.  Срок выполнения работ: с момента заключения договора 30 календарных дней.

6.  Место выполнения работ по адресу: г.Алматы, район Бостандыкский, бульвар Бухар Жырау 36, корпус 1

масштаб схемы металлопластиковых витражей