Приложение №2

к Тендерной документации

Техническая спецификация

закупаемого оборудования для кабинета физики

- Техническая спецификация составлена в соответствии с учебными программами основного и общего среднего образования, приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования» с изменениями и требованиями обновлённого содержания образования.

- В новых условиях оборудование кабинета должно способствовать формированию не только предметных знаний и умений учащихся, а также развитию навыков широкого спектра: функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, проведение исследовательских работ, использование ИКТ, применение различных способов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем и принятие решений. Кабинет должен способствовать обучению в рамках STEM-образования.

- Учебники и цифровые образовательные ресурсы, поставляемые на электронных носителях, должны иметь заводским способом исполненное указание на автора продукта или правообладателя авторских прав, полностью соответствовать ГОСО РК соответствующего уровня образования, отражать учебные программы по темам. Вновь приобретаемое оборудование должно иметь гарантийный срок в соответствии с паспортом изделия, но не менее 3 (трех) лет со дня приобретения организацией образования.

- Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: Началу работы над комплектацией кабинета предшествует согласование вопросов доставки и монтажа, размещения пособий в помещении кабинета физики. Доставка оборудования и приборов до месторасположения Заказчика.  Распаковка, установка приборов и оборудования в кабинете (совместно с учителями физики). Установка и тестирование программного обеспечения, электронных пособий. Гарантийное обслуживание всего оборудования сроком не менее 3 (трех) лет со дня подписания акта приема-передачи. Исполнение сопутствующих услуг требуется только в случае закупки соответствующего этим услугам оборудования, программ и пособий.

- Требования к оформлению технической спецификации:

- Потенциальный поставщик должен предоставить в технической спецификации по каждому товару кабинета физики подробное и точное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, указать наименование товара, его марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения товара, наименование завода-изготовителя, год выпуска, гарантийный срок в месяцах и иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям тендерной документации (технической спецификации). Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ – 1 КОМПЛЕКТ.

Всё оборудование и программное обеспечение должно быть совместимым, изготовлено одним производителем или иметь подтверждение на сайтах производителей, что оборудование и программное обеспечение являются совместимыми или взаимозаменяемыми.

В состав лаборатории должно быть включено, не менее:

Лицензионное программное обеспечение для записи, показа и анализа данных – 2 штуки. Должно работать на различных программных платформах, обеспечивать обработку данных со всех совместимых электронных устройств и средств измерения, иметь следующие функции, не менее: построение кривой, статистика, инструмент для построения точечных координат, использование видео, сбор данных, отображение на дисплей или интерактивную доску, прямое управление масштабом и осями на графике, добавление комментариев к графику, редактирование базовых точек в таблице, импорт/экспорт данных или ручной ввод данных, отражение данных с разных электронных средств измерения на одном дисплее, синхронизация видео и текстовых данных. Должно быть записано на DVD-диск. Должна быть поддержка операционной системы, установленной на компьютер преподавателя. Должно быть на государственном и/или русском языке. Должно полностью соответствовать назначению и задачам цифровой исследовательской лаборатории. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от правообладателя или официального дистрибьютора в Казахстане компании-разработчика лицензионного программного обеспечения. Письмо должно быть адресовано потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное устройство для преобразования информации с электронных средств измерения – 12 штук. Должно обеспечивать преобразование информации с электронных средств измерения в графическое программное обеспечение на компьютере или карманном устройстве. Результатом должно быть графическое отображение научных явлений в режиме реального времени. Цветной резистивный сенсорный графический экран с разрешением не менее 640х480 с LED/светодиодной подсветкой. Диагональ экрана должна быть не менее 11 см. Книжная или альбомная ориентация экрана. Процессор: не менее 800 МГц. Встроенная память: не менее 200 Мб. Должно работать самостоятельно или с компьютером. Устройство должно напрямую печатать на принтерах через USB кабель. Должна быть совместимость ввода данных с клавиатурой и мышью через порт USB, возможность работать без мыши. Не менее 4 портов для электронных средств измерения, 2 USB входа, аудиовход и аудиовыход, слот для дополнительной карты памяти. Встроенные средства измерения. Корпус должен быть изготовлен из специального прочного материала. Флэш-память для хранения данных. Заменяемая и перезаряжаемая никель-металл-гидридная упаковка аккумуляторов. Подключение Wi-Fi, Bluetooth. В комплекте: устройство, стилус, ремешок для стилуса, USB-кабель, адаптер питания. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должен измерять вращательное или линейное положение, скорость и ускорение. Должен использоваться для измерения вращательной инерции, сохранения углового момента, изучения углового смещения, угловой скорости и углового ускорения, изучения движения маятника. Разрешение не более 1° или 0.25°. В комплекте также должен быть набор аксессуаров для изучения движения физического маятника, инерции вращения дисков, колец и точечных масс, сохранения момента импульса. В набор должны входить 2 твердых алюминиевых диска толщиной 1/4 дюйма и диаметром 3-1/2 дюйма, 1 стальной диск с 1-1/8 дюймовым центральным отверстием, 1 пластиковая втулка для удержания стального диска на 3-х ступенчатом шкиве, один 15-дюймовый полый алюминиевый стержень, 1 ультрашкив, 1 поворотное крепление, позволяющее установить шкив на средство измерения, 2 массы со стопорными винтами. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должно использоваться для измерения координаты, скорости и ускорения движущихся объектов. Данный эффект должен достигаться за счет использования ультразвуковых волн. С помощью средства измерения можно проводить различные эксперименты, например, эксперимент на маятниковое движение и др. Должен легко крепиться на динамической системе. Диапазон измерений должен быть не менее 0.15 до 6 м, разрешение 1мм. В комплекте должен быть цифровой кабель. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должно использоваться как электронный электроскоп. В отличие от традиционных электроскопов должен выполнять количественные измерения. Должно иметь три рабочих диапазона и переключатель обнуления для разрядки входного конденсатора. Диапазон измерений не менее 2 V (± 5 nC). Maксимальный вход не менее ± 150 V. Типичный сдвиг входного тока не менее 0.005 пA. Инструментальная временная константа не менее   0.1 сек. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук.  Должно быть предназначено для исследования звуковых волн различного происхождения. Должен подходить для построения и сравнения волновых картин различных источников звука. Диапазон частот не менее, от 100 Гц до 15 кГц.  Типичная максимальная частота 10000 Гц. Мощность не менее 1,45 мА при 5В постоянного тока.  Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должно быть предназначено для изучения основных законов электричества. Оно может быть использовано для измерения напряжения в электрических цепях низкого напряжения постоянного и переменного тока. Должен иметь зажим, связанный с землёй. Должен применяться как отдельно, так и в сочетании с другими электронными средствами измерения. Технические характеристики, не менее: Диапазон входного напряжения ± 6,0 В. Максимальное напряжение на любом входе ± 10 В. Входное сопротивление (на землю) 10 мОм. Дифференциальное сопротивление не менее 20 мОм. Типичное разрешение 3,1 мВ. Линейность 0,01%. Напряжение питания 5 В постоянного тока.

Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должно быть предназначено для изучения основных принципов электричества, измерения малых постоянных и переменных электрических токов. Диапазон измерений датчика не менее ±0.6 A.  Максимальное напряжение на любом входе не менее  ±±10 V. Входное сопротивление (между входами) не менее  0.1 . Входное сопротивление (при заземлении) не менее  10 M. Линейность не менее 0.01%. Разрешение 12-бит не менее 0.31 mA. Рабочее напряжение не менее 5V DC. Диапазон выходного напряжения не менее 0 - 5 V. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должно быть предназначено для измерения сил при столкновении и тянущей силы. Должен иметь возможность легко устанавливаться на кольцевой штатив, динамическую тележку и использоваться в качестве замены для ручных пружинных весов. Диапазон измерений, не менее ± 10 N -  разрешение не более 0,01 N, ± 50 N – разрешение не более 0,05 N. В комплекте не менее: средство измерения, монтажный зажим, набор из 6 пружин для опытов (каждая 6 см в длину и 0,8 см в диаметре, три пружины 5 Н/м, три пружины 15 Н/м),  1 трек кронштейн, 1 двухмагнитный бампер, 1 винт для монтажа, 2 магнитных бампера, 2 резиновых бампера, 2 круглых бампера по типу обруча, 2 глиняных держателя. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения – 12 штук. Должен представлять собой зонд из нержавеющей стали высокой прочности. Внутри зонда должен быть встроен терморезистор. Прибор должен измерять сопротивление терморезистора при определенной температуре и переводить путем математических преобразований в значение температуры.  Диапазон измерения температуры должен быть не менее от -40 до +135°C. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Электронное средство измерения –12 штук. Должно позволить точно определять время событий в рамках физических экспериментов, в том числе, для изучения свободного падения, столкновений в воздухе, периодов маятника, скорости катящегося объекта. Технические характеристики, не менее: требуемое напряжение 5 В постоянного тока при 40 мА, пик инфракрасного источника при 880 нм, ширина ворот 75 мм. В комплекте не менее: лента прозрачная широкая, лента для тележки подвижной, кронштейн для установки средства измерения, кронштейн для крепления вращающегося блока, шкиф, гибкая пластиковая лента длиной 3м с чередующимися непрозрачными и прозрачными полосами 1,524 см, направляющая для ленты, 4 уплотнительных кольца. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Экспериментальный комплект – 12 комплектов. Должен применяться для изучения динамики, кинематики, импульса и энергии. Должен состоять из следующих комплектующих, не менее: 1 направляющая алюминиевая скамья длиной 1,2м с двумя регулируемыми выравнивателями, 1 стандартная тележка с низким коэффициентом трения, верхний лоток которой должен иметь вставки для удобного крепления дополнительных приборов, 1 тележка с низким коэффициентом трения и подпружиненным плунжером для столкновений, комплект монтажного оборудования, 4 груза по 125 грамм каждый, 1 регулируемый концевой упор, 3 кронштейна, 1 зажим, 1 шкив, 1 фрикционная колодка. Торцевые кромки тележек должны быть оснащены винтовыми отверстиями для закрепления тележки на металлической скамье, а также для крепления дополнительных аксессуаров (специальных бамперов для исследования соударений, крючков).  Регулирующие панели скамьи должны позволять регулировать высоту и угол наклона скамьи. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Набор – 12 наборов. Должен использоваться для экспериментов в области электростатики, включая использование ведра Фарадея, количественное и качественное измерение заряда, зарядки трением, зарядки контактом и зарядки индукцией. Должен состоять из следующих приспособлений, не менее: ведро Фарадея, клетка электростатическая, устройство заземления, заземляющие провода и антистатический браслет, хлопковая ткань, шерсть, прутки из нейлона и ПВХ, устройства заряда и контроля.  Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Набор - 12 наборов. Должен использоваться для исследования электрического сопротивления в зависимости от длины, диаметра и материала проводника.  Набор должен включать не менее чем по 4 латунных и 4 металлических стержня длиной не менее 46 см. Латунные стержни должны быть диаметром 2,38мм, 3,18мм, 3,97мм, 4,76 мм. Металлические стержни должны быть диаметром 3,18мм. Материал металлических стержней: нержавеющая сталь, струна, алюминий, медь. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Устройство электронное – 12 штук. Должен использоваться для подключения различного измерительного оборудования, а также для сбора, хранения и анализа данных в электронном виде. Должен контролировать напряжения от 20 мВ до 1 В (постоянного или переменного тока). Должен иметь несколько настроек переключателя, позволяющих выбрать наилучшее усиление и обеспечивать функцию автоматического определения для каждого из шести диапазонов. Входная полоса пропускания должна позволить захватывать высокочастотные сигналы. Настройки усиления 150, 75, 7.5, 15, 3 и 1.5 ±5%, линейность 1%, мощность 2.5 мA, частота 0-10 кГц. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Устройство электронное – 12 штук. Должен использоваться в качестве источника питания для исследований цепей постоянного и переменного тока или для управления такими устройствами, как динамики, лампы и небольшие двигатели постоянного тока. Технические требования, не менее: входное соединение должно быть через аудиокабель 3,5 мм, диапазон входных частот от постоянного тока до 15 кГц,  усиление 10X, входное сопротивление 10 кОм, максимальный вход ± 12В. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.

Методическое пособие –4 штуки. Должно представлять собой подробное описание проводимых с помощью лаборатории не менее 40 экспериментов. Типографским способом изданная книга форматом не менее А-4. Должна быть специально издана для поставляемой цифровой лаборатории. На государственном и/или русском языке. Потенциальный поставщик должен указать перечень проводимых экспериментов. Все характеристики должны подтверждаться информацией на официальном сайте производителя.